Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №3

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант 1060

Выполнил:

Бармичев Григорий Андреевич

Группа P3110

Проверил:

Блохина Елена Николаевна

Содержание

Задание	3

Описание программы	4

Область представления	4

Область допустимых значений	4

Расположение данных в памяти	4

Адреса первой и последней команды	4

Новые исходные данные для таблицы трассировки	4

Трассировка	4

Вывод	5

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Ход работы, содержание отчета и контрольные вопросы описаны в методических указаниях

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 5E3 | AF40 | LD #40 | Прямая загрузка: #40 AC |
| 5E4 | 0680 | SWAB | Меняет местами 7–0 биты аккумулятора с 15–8 битами: AC7…AC0 <=> AC15…AC8 |
| 5E5 | 0500 | ASL | Сдвиг аккумулятора влево. Так как нам известен результат предыдущей операции, результат этой всегда будет равен 8000. Таким образом, мы получаем в аккумуляторе минимально возможное знаковое число. |
| 5E6 | EEFB | ST (IP-5) | Прямое относительное сохранение: AC (5E2) |
| 5E7 | AF04 | LD #04 | Прямая загрузка: (#04) AC |
| 5E8 | EEF8 | ST (IP-8) | Прямое относительное сохранение: AC (5E1) |
| 5E9 | 4EF5 | ADD (IP-11) | Выполнить операцию сложения содержимого ячейки 5DF с аккумулятором: AC + (5DF) AC |
| 5EA | EEF5 | ST (IP-11) | Прямое относительное сохранение: AC (5E0) |
| 5EB | ABF4 | LD -(IP-12) | Косвенная автодекрементная загрузка: MEM(5E0) -= 1; MEM(5E0) AC Точка начала цикла |
| 5EC | F203 | BMI (IP+3) | Если N = 1, то IP+3+1 IP |
| 5ED | 7EF4 | CMP (IP-12) | Прямое относительное установление флага по результату AC - EF4 |
| 5EE | F801 | BLT (IP+1) | Если N ⊕ V, то IP+1+1 IP |
| 5EF | EEF2 | ST (IP-14) | Прямое относительное сохранение AC M(5E2) |
| 5F0 | 85E1 | LOOP 5E1 | MEM(5E1)-1 MEM(5E1); Если MEM(5E1) <= 0, то IP+1 IP |
| 5F1 | CEF9 | JUMP (IP-7) | Прямой относительный прыжок IP-7+1 IP |
| 5F2 | 0100 | HLT | Остановка |

Описание программы

Находит максимальный неотрицательный элемент одномерного массива длиной 4.

Если неотрицательных элементов в массиве нет, то результатом программы будет число 800016.

Область представления

- 5DF (A - Адрес первого элемента) – 11-разрядный беззнаковый адрес [0; 211-1]

- 5E0 (B - Адрес текущего элемента) – 11-разрядный беззнаковый адрес [0; 211-1]

- 5E1 (C - Кол-во элементов массива) – 7-разрядное беззнаковое число [0; 27-1] = const

- 5E2 (R - Результат) – 16-разрядное знаковое число [-215; 215-1]

- Элементы массива (с 001 по 004) – 16-разрядные знаковые числа [-215; 215-1]

Область допустимых значений

- Элементы массива – [-215; 215-1]

- C – [0; 4]

- A – [0; 5DF - C], [5F3; 7FF]

- B – [A; A + C]

- R – [0; 215-1]

Расположение данных в памяти

- Исходные данные – элементы массива (с 001 по 004), 5DF (A), 5E0 (B), 5E1 (C)

- 5E2 (R) – итоговый результат

- 5E3-5F2 – команды

Адреса первой и последней команды

- Адрес первой команды: 5E3

- Адрес последней команды: 5F2

Новые исходные данные для таблицы трассировки

Адрес первого элемента массива: 7FE

Элементы массива: 0, -1, 32100, 5

Трассировка

| Выполненная Команда |  | Содержание аккумуляторов процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 5DF | 07FE | 5E0 | 07FE | 5DF | 07FE | 000 | 05DF | 0000 | 0101 |  |  |
| 5E0 | 0200 | 5E1 | 0200 | 5E0 | 0200 | 000 | 05E0 | 0000 | 0101 |  |  |
| 5E1 | 4000 | 5E2 | 4000 | 000 | 7D64 | 000 | 05E1 | 7D64 | 0000 |  |  |
| 5E2 | 0200 | 5E3 | 0200 | 5E2 | 0200 | 000 | 05E2 | 0000 | 0100 |  |  |
| 5E3 | AF40 | 5E4 | AF40 | 5E3 | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 0000 |  |  |
| 5E4 | 0680 | 5E5 | 0680 | 5E4 | 0680 | 000 | 05E4 | 4000 | 0000 |  |  |
| 5E5 | 0500 | 5E6 | 0500 | 5E5 | 4000 | 000 | 05E5 | 8000 | 1010 |  |  |
| 5E6 | EEFB | 5E7 | EEFB | 5E2 | 8000 | 000 | FFFB | 8000 | 1010 | 5E2 | 8000 |
| 5E7 | AF04 | 5E8 | AF04 | 5E7 | 0004 | 000 | 0004 | 0004 | 0000 |  |  |
| 5E8 | EEF8 | 5E9 | EEF8 | 5E1 | 0004 | 000 | FFF8 | 0004 | 0000 | 5E1 | 0004 |
| 5E9 | 4EF5 | 5EA | 4EF5 | 5DF | 07FE | 000 | FFF5 | 0802 | 0000 |  |  |
| 5EA | EEF5 | 5EB | EEF5 | 5E0 | 0802 | 000 | FFF5 | 0802 | 0000 | 5E0 | 0802 |
| 5EB | ABF4 | 5EC | ABF4 | 001 | 0005 | 000 | FFF4 | 0005 | 0000 | 5E0 | 0801 |
| 5EC | F203 | 5ED | F203 | 5EC | F203 | 000 | 05EC | 0005 | 0000 |  |  |
| 5ED | 7EF4 | 5EE | 7EF4 | 5E2 | 8000 | 000 | FFF4 | 0005 | 1010 |  |  |
| 5EE | F801 | 5EF | F801 | 5EE | F801 | 000 | 05EE | 0005 | 1010 |  |  |
| 5EF | EEF2 | 5F0 | EEF2 | 5E2 | 0005 | 000 | FFF2 | 0005 | 1010 | 5E2 | 0005 |
| 5F0 | 85E1 | 5F1 | 85E1 | 5E1 | 0003 | 000 | 0002 | 0005 | 1010 | 5E1 | 0003 |
| 5F1 | CEF9 | 5EB | CEF9 | 5F1 | 05EB | 000 | FFF9 | 0005 | 1010 |  |  |
| 5EB | ABF4 | 5EC | ABF4 | 000 | 7D64 | 000 | FFF4 | 7D64 | 0000 | 5E0 | 0800 |
| 5EC | F203 | 5ED | F203 | 5EC | F203 | 000 | 05EC | 7D64 | 0000 |  |  |
| 5ED | 7EF4 | 5EE | 7EF4 | 5E2 | 0005 | 000 | FFF4 | 7D64 | 0001 |  |  |
| 5EE | F801 | 5EF | F801 | 5EE | F801 | 000 | 05EE | 7D64 | 0001 |  |  |
| 5EF | EEF2 | 5F0 | EEF2 | 5E2 | 7D64 | 000 | FFF2 | 7D64 | 0001 | 5E2 | 7D64 |
| 5F0 | 85E1 | 5F1 | 85E1 | 5E1 | 0002 | 000 | 0001 | 7D64 | 0001 | 5E1 | 0002 |
| 5F1 | CEF9 | 5EB | CEF9 | 5F1 | 05EB | 000 | FFF9 | 7D64 | 0001 |  |  |
| 5EB | ABF4 | 5EC | ABF4 | 7FF | 8001 | 000 | FFF4 | 8001 | 1001 | 5E0 | 07FF |
| 5EC | F203 | 5F0 | F203 | 5EC | F203 | 000 | 0003 | 8001 | 1001 |  |  |
| 5F0 | 85E1 | 5F1 | 85E1 | 5E1 | 0001 | 000 | 0000 | 8001 | 1001 | 5E1 | 0001 |
| 5F1 | CEF9 | 5EB | CEF9 | 5F1 | 05EB | 000 | FFF9 | 8001 | 1001 |  |  |
| 5EB | ABF4 | 5EC | ABF4 | 7FE | 0000 | 000 | FFF4 | 0000 | 0101 | 5E0 | 07FE |
| 5EC | F203 | 5ED | F203 | 5EC | F203 | 000 | 05EC | 0000 | 0101 |  |  |
| 5ED | 7EF4 | 5EE | 7EF4 | 5E2 | 7D64 | 000 | FFF4 | 0000 | 1000 |  |  |
| 5EE | F801 | 5F0 | F801 | 5EE | F801 | 000 | 0001 | 0000 | 1000 |  |  |
| 5F0 | 85E1 | 5F2 | 85E1 | 5E1 | 0000 | 000 | FFFF | 0000 | 1000 | 5E1 | 0000 |
| 5F2 | 0100 | 5F3 | 0100 | 5F2 | 0100 | 000 | 05F2 | 0000 | 1000 |  |  |

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил режимы адресации, а также научился работать с циклическими программами, командами ветвления и массивами в БЭВМ.