Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №5

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант 1061

Выполнил:

Бармичев Григорий Андреевич

Группа P3110

Проверил:

Блохина Елена Николаевна

Содержание

Задание	3

Программа:	3

Код программы:	3

Описание программы	4

Описание исходных данных:	4

Область допустимых значений	4

Расположение данных в памяти	4

Адреса первой и последней команды	4

Передаваемое сообщение	5

Трассировка	5

Вывод	6

Задание

Задание. По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

- Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-3.

- Программа начинается с адреса 2A516. Размещаемая строка находится по адресу 64116.

- Строка должна быть представлена в кодировке ISO-8859-5.

- Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ1 СИМВ2 АДР2: СИМВ3 СИМВ4 ... СТОП_СИМВ.

- Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу c кодом 00 (NUL). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

Программа:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2A5 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 2A6 | AA13 | LD (IP+19)+ | Загрузка из памяти двух первых символа и инкремент адреса |
| 2A7 | EE14 | ST (IP+20) | Сохранение второго символа |
| 2A8 | 0680 | SWAB | Обмен старших и младших байтов |
| 2A9 | EE11 | ST (IP+17) | Сохранение первого символа |
| 2AA | 1207 | IN 7 | Чтение регистра состояния ВУ-3 |
| 2AB | 2F40 | AND #40 | Проверка на наличие введенного символа |
| 2AC | FOFD | BEQ (IP-2) | Ожидание готовности "Спин-луп" |
| 2AD | AEOD | LD (IP+13) | Загрузка первого символа |
| 2AE | 2E0E | AND (IP+14) | Наложение маски |
| 2AF | F009 | BEQ (IP+9) | Проверка стоп слова |
| 2B0 | 1306 | OUT 6 | Вывод данных на ВУ-3 |
| 2B1 | 1207 | IN 7 | Чтение регистра состояния ВУ-3 |
| 2B2 | 2F40 | AND #40 | Проверка на наличие введенного символа |
| 2B3 | FOFD | BEQ (IP-2) | Ожидание готовности "Спин-луп" |
| 2B4 | AE07 | LD (IP+7) | Загрузка второго символа |
| 2B5 | 2E07 | AND (IP+7) | Наложение маски |
| 2B6 | F002 | BEQ (IP+2) | Проверка стоп слова |
| 2B7 | 1306 | OUT 6 | Вывод данных на ВУ-3 |
| 2B8 | CEED | JUMP (IP-27) | Безусловный переход в начало цикла |
| 2B9 | 0100 | HLT | Остановка программы |

Код программы:

ORG 0x2A5 START: CLA S0: LD (STR)+ ST SECOND SWAB ST FIRST S1: IN 0x07 AND #0x40 BEQ S1 LD FIRST AND MASK BEQ EXIT OUT 6 S2: IN 7 AND #0x40 BEQ S2 LD SECOND AND MASK BEQ EXIT OUT 6 JUMP S0 EXIT: HLT STR: WORD 0x641 FIRST: WORD ? SECOND: WORD ? MASK: WORD 0xFF ORG 0x641 WORD 0xBFD5 WORD 0xE1DE WORD 0xDA3A WORD ?

Описание программы

Назначение программы: посимвольный асинхронный вывод строки, закодированной в ISO-8859-5 с ВУ-3 до стоп символа 00 (NUL).

Область представления

- STR – адрес 1-го элемента строки, беззнаковое 11-разрядное число [0; 211-1]

Область допустимых значений

STR – [1601; 2047]

Длинна строки – (2047–1601) * 2 = 892 символов

Расположение данных в памяти

- Команды – 2A5-2B9

- Исходные данные – 2BA(STR)

- Константа – 2BD(MASK)

- Строка: начиная с адреса STR(641).

Адреса первой и последней команды

- Адрес первой команды: 2A5

- Адрес последней команды: 2B9

Передаваемое сообщение

Передаваемое сообщение: Песок:

В кодировке ISO-8859-5: BF D5 E1 DE DA 3A

Трассировка

| Выполненная Команда |  | Содержание аккумуляторов процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 2A5 | 0200 | 2A6 | 0200 | 2A5 | 0200 | 000 | 02A5 | 0000 | 0100 |  |  |
| 2A6 | AA13 | 2A7 | AA13 | 642 | E1DE | 000 | 0013 | E1DE | 1000 | 2BA | 0643 |
| 2A7 | EE14 | 2A8 | EE14 | 2BC | E1DE | 000 | 0014 | E1DE | 1000 | 2BC | E1DE |
| 2A8 | 0680 | 2A9 | 0680 | 2A8 | 0680 | 000 | 02A8 | DEE1 | 1000 |  |  |
| 2A9 | EE11 | 2AA | EE11 | 2BB | DEE1 | 000 | 0011 | DEE1 | 1000 | 2BB | DEE1 |
| 2AA | 1207 | 2AB | 1207 | 2AA | 1207 | 000 | 02AA | 0040 | 0100 | 2AA | 1207 |
| 2AB | 2F40 | 2AC | 2F40 | 2AB | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 0000 | 2AB | 2F40 |
| 2AC | F0FD | 2AD | F0FD | 2AC | F0FD | 000 | 02AC | 0040 | 0000 | 2AC | F0FD |
| 2AD | AE0D | 2AE | AE0D | 2BB | DEE1 | 000 | 000D | DEE1 | 1000 | 2AD | AE0D |
| 2AE | 2E0E | 2AF | 2E0E | 2BD | 00FF | 000 | 000E | 00E1 | 0000 | 2AE | 2E0E |
| 2AF | F009 | 2B0 | F009 | 2AF | F009 | 000 | 02AF | 00E1 | 0000 | 2AF | F009 |
| 2B0 | 1306 | 2B1 | 1306 | 2B0 | 1306 | 000 | 02B0 | 00E1 | 0000 | 2B0 | 1306 |
| 2B1 | 1207 | 2B2 | 1207 | 2B1 | 1207 | 000 | 02B1 | 0040 | 0100 |  |  |
| 2B2 | 2F40 | 2B3 | 2F40 | 2B2 | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 0000 |  |  |
| 2B3 | F0FD | 2B4 | F0FD | 2B3 | F0FD | 000 | 02B3 | 0040 | 0000 |  |  |
| 2B4 | AE07 | 2B5 | AE07 | 2BC | E1DE | 000 | 0007 | E1DE | 1000 |  |  |
| 2B5 | 2E07 | 2B6 | 2E07 | 2BD | 00FF | 000 | 0007 | 00DE | 0000 |  |  |
| 2B6 | F002 | 2B7 | F002 | 2B6 | F002 | 000 | 02B6 | 00DE | 0000 |  |  |
| 2B7 | 1306 | 2B8 | 1306 | 2B7 | 1306 | 000 | 02B7 | 00DE | 0000 |  |  |
| 2B8 | CEED | 2A6 | CEED | 2B8 | 02A6 | 000 | FFED | 00DE | 0000 |  |  |
| 2A6 | AA13 | 2A7 | AA13 | 643 | DA3A | 000 | 0013 | DA3A | 1000 | 2BA | 644 |
| 2A7 | EE14 | 2A8 | EE14 | 2BC | DA3A | 000 | 0014 | DA3A | 1000 | 2BC | DA3A |
| 2A8 | 0680 | 2A9 | 0680 | 2A8 | 0680 | 000 | 02A8 | 3ADA | 0000 |  |  |
| 2A9 | EE11 | 2AA | EE11 | 2BB | 3ADA | 000 | 0011 | 3ADA | 0000 | 2BB | 3ADA |
| 2AA | 1207 | 2AB | 1207 | 2AA | 1207 | 000 | 02AA | 3A00 | 0000 |  |  |
| 2AB | 2F40 | 2AC | 2F40 | 2AB | 0040 | 000 | 0040 | 0000 | 0100 |  |  |
| 2AC | F0FD | 2AA | F0FD | 2AC | F0FD | 000 | FFFD | 0000 | 0100 |  |  |
| 2AA | 1207 | 2AB | 1207 | 2AA | 1207 | 000 | 02AA | 0000 | 0100 |  |  |

Вывод

Во время выполнения данной лабораторной работы я ознакомился с программой асинхронного обмена данных через внешние устройства с Базовой ЭВМ, со способами представления строк, командами ввода-вывода, а также общей организацией системы ввода-вывода в Базовой ЭВМ.

Дополнительное задание

Реализовать ввод с клавиатуры до СТОП-СИМВОЛА (его можно заменить на другой), а вывод на текстовый принтер в обратном (от введенного) порядке, но только нечетные символы, если они являются цифрами или спецсимволами. Остальные для вывода игнорировать, но в памяти сохранять. Все остальное согласно заданию.

Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-3.

Программа начинается с адреса 2A516. Размещаемая строка находится по адресу 64116.

Строка должна быть представлена в кодировке ISO-8859-5.

Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ1 СИМВ2 АДР2: СИМВ3 СИМВ4 ... СТОП_СИМВ.

Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу c кодом 00 (NUL). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.