Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет

Программной инженерии и компьютерных технологий

Домашняя работа № 1

по дисциплине: Теория функций комплексного переменного

Выполнили: Бармичев Григорий Андреевич P3210

Проверил: Краснов Александр Юрьевич

г. Санкт-Петербург 2025

Задача 1. Линейные фильтры.

Рассмотрите такой же сигнал, как и в предыдущей работе. Для этого задайтесь числами a, t1, t2 такими, что t1 < t2, и постройте функцию

gt=a,  t∈t1, t20,  t∉t1, t2

и ее зашумленную версию

u(t) = g(t) + bξ(t) + c sin (dt),

где ξ(t) ∼ U[−1, 1] – равномерное распределение, представляющее белый шум, а значения b, c, d – параметры возмущения.

Возьмём значения

| Параметр | dt | t | a | t1 | t2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | 0.001 | [0, 6) | 1 | 2 | 4 |

Унитарное преобразование Фурье (к ω)

Используется унитарная пара преобразований:

fω=12π-∞+∞fte-iωtdt,	ft=12π-∞+∞fωeiωtdω

Для численного расчета применяется FFT и масштабирование. При шаге dt:

fωk≈dt2πnftne-iωktn

Часть 1. Фильтр первого порядка

По заданию принимаем c=0, то есть: u(t) = g(t) + bξ(t)

Фильтр первого порядка: W1(p)=1Tp+1

Частотная характеристика:  W1(iω)=11+iωT

АЧХ фильтра: W1(iω)=11+ωT2

при ω→0∣W1∣→1, а при росте ω фильтр подавляет высокие частоты (ФНЧ).

Для W1 соответствует дифференциальное уравнение: Ty(t)+y(t)=u(t)

При дискретизации получается рекуррентная формула экспоненциального сглаживания:

y[n]=αy[n-1]+(1-α)u[n],	α=e-dtT

Исследование влияния T

Сравнение g(t), u(t), y(t) и IFFT(W1·Û) для нескольких значений T (0.02, 0.08, 0.25), а также соответствующие спектры при меньшем T искажение прямоугольного импульса меньше, но подавление шума слабее. При большом T шум подавляется сильнее, но фронты значительно сглаживаются.

Исследование влияния амплитуды aпри фиксированном T

Результаты при T = 0.08 с и разных a. При фиксированной амплитуде шума относительная ошибка уменьшается при росте a (отношение сигнал/шум растет).

Часть 2. Фильтр второго порядка

По заданию принимаем b=0, то есть: u(t) = g(t) + csin(dt)

Фильтр второго порядка: W2(p)=p2+a1p+a2p2+b1p+b2

при ω→0 и ω→∞ W2(iω)→1

Возьмём значения:

| Параметр | a1 | a2 | b1 | b2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | 0 | ω02 | >0 | ω02 |

Частотная характеристика: W2(iω)=ω02-ω2ω02-ω2+ib1ω

АЧХ фильтра: W2(iω)=ω02-ω2ω02-ω22+ib1ω2

Исследование влияния b1на АЧХ

АЧХ при разных b1(1, 6, 20). При малом b1провал узкий: фильтр очень точно подавляет частоту ω0, почти не затрагивая соседние частоты. При большом b1провал широкий: подавляется не только ω0, но и близкие частоты.

Исследование влияния c и d

сравнительные графики g(t), u(t), y(t) и спектры при фиксированном b1=6, разных d, (0.8ω0​, ω0, 1.2ω0), и при необходимости разных c.

Если d=ω0, синусоидальная помеха лежит ровно в частоте подавления после фильтрации она максимально удаляется, и сигнал y(t) близок к g(t).

Если d≠ω0, помеха подавляется частично: чем ближе d к ω0, тем сильнее подавление.

Увеличение c делает помеху сильнее, но сам механизм подавления частоты сохраняется

Влияние b1 при d = ω0

Сравнение во времени при d = ω0 (30 рад/с) и различных b1.

Выводы

В ходе работы был сформирован прямоугольный сигнал g(t) и его зашумлённые версии, выполнено унитарное преобразование Фурье по угловой частоте ω. Для фильтра W1(p)=1Tp+1 показано, что увеличение T усиливает подавление высокочастотного шума, но сильнее сглаживает фронты сигнала. Для режекторного фильтра W2 построена АЧХ и подтверждено подавление гармонической помехи при d=ω0; параметр b1 определяет ширину провала. Результаты фильтрации во временной области согласуются с восстановлением, что подтверждает эквивалентность подходов.

Задание 2. Сглаживание биржевых данных.

Исходные данные

Использованы данные с дневными котировками SBER (Сбербанк) период: 2022-12-01 – 2025-12-02, скачанные с сайта finam.ru.

Метод сглаживания

Фильтр 1-го порядка: W1(p)=1Tp+1

Во временной области: Ty(t)+y(t)=u(t), где u(t) - исходный ряд цен (Close), y(t) - сглаженный ряд.

Для дневных данных берём шаг дискретизации Δt = 1 день. Тогда удобная рекуррентная форма (экспоненциальное сглаживание):

y[n]=αy[n-1]+(1-α)u[n],	α=e-dtT

| T (дни) | 1 | 7 | 30 | 90 | 365 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 0.367879 | 0.866878 | 0.967216 | 0.988950 | 0.997264 |

Для исправления проблемы начального значения нужно задать начальное условие равным первому значению ряда: y[0] = u[0]

Результаты сглаживания для разных T

Выводы

Построены сравнения исходных котировок и сглаженных рядов для T = 1 день, 1 неделя, 1 месяц, 3 месяца и 1 год. Увеличение T усиливает сглаживание и подавляет краткосрочные колебания, но увеличивает запаздывание сглаженного графика. Проблема старта фильтрованного сигнала из нуля устраняется заданием начального условия y(0) = u(0).