Университет ИТМО

Физико-технический мегафакультет Физический факультет

Группа ПИиКТ 1.2

Студенты: Бармичев Григорий Андреевич

Преподаватель Рудель Алёна Евгеньевна

К работе допущен:

Работа выполнена:

Отчет принят:

Рабочий протокол и отчёт по лабораторной работе №3.00

Изучение электростатического поля методом моделирования

- Цели

Ознакомиться с устройством и возможностями осциллографа и с его помощью изучить и измерить параметры электрических сигналов и процессов в электрических цепях.

- Задачи

- Исследовать сигналы различной формы.

- Исследовать предельные значения прибора.

- Изучить сложения взаимно перпендикулярных колебаний кратных частот (Фигуры Лиссажу).

- Изучить сложения однонаправленных колебаний, мало отличающихся по частоте (биения).

- Объект исследования

Электрические сигналы различной формы, формируемые генератором, процессы их сложения, наблюдаемые на экране цифрового осциллографа.

- Метод экспериментального исследования

Измерения параметров сигналов с использованием цифрового запоминающего осциллографа.

- Рабочие формулы и исходные данные

  δ=∣x1-x2∣x2⋅100%— относительное отклонение результатов измерений.

  α=arcsinUY1UYmax⁡ — определение сдвига фаз по фигуре Лиссажу.

  fб=∣f1-f2∣ — частота биений (разность частот двух сигналов).

  U=U12+U22+2U1U2cos⁡(Δφ)— амплитуда суммы двух однонаправленных колебаний одинаковой частоты.

  ε=Δxx⋅100%— относительная погрешность измеряемой величины.

- Измерительные приборы и детали установки

Осциллограф цифровой запоминающий GDS-71102B

Генераторы сигналов произвольной формы АКИП-3409

Стенд СЗ-ЭМ01

- Схема установки

Генератор подключается к стенду СЗ-ЭМ01 проводом BNC/штекер: общий (чёрный) на шину 1, сигнал (красный) на шину 3. Осциллограф подключается вторым проводом BNC/штекер: общий (чёрный) на шину 1, сигнал (красный) на шину 2. Затем перемычкой соединяют шины 2 и 3. Для задания с фигурами Лиссажу дополнительно подключают второй канал генератора ко второму каналу осциллографа.

Рис. 1. Схема рабочей панели осциллографа ОЦ3 GDS-71102B

1- дисплей, 2 – кнопка сохранения, 3 – боковые кнопки меню, 4 – меню выкл., 5 – опции, 6 – нижние кнопки меню, 7 – регулирования и подтверждение заданных параметров, 8 - органы управления дополнительными возможностями, 9 – настройка отображения сигнала, 10 – горизонтальные регуляторы, 11 – система запуска, 12 – вертикальные регуляторы, 13 - входное гнездо источника внешней синхронизации, 14 – функциональные кнопки, 15 - входные разъемы, 16 – разъем USB HOST, 17 – вкл./выкл. Электропитания.

Рис. 2. Генераторы сигналов произвольной формы АКИП-3409

Рис. 3. Стенд СЗ-ЭМ01

1-шина на 5 гнезд, 2 и 3-шина на 2 гнезда

- Результаты прямых измерений и их обработки

Задание 1:

Таблица 1 Синусоида

| Канал №1 | Автоматические измерения | Измерения с помощью курсора | ГС АКИП-3409 |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота сигнала, кГц | 1 | 0.998 | 1 |
| Амплитуда сигнала, В | 0.992 | 0.988 | 1 |
| Период, мс | 1 | 1.002 | 1 |

Таблица 2 Меандр

| Канал №1 | Автоматические измерения | Измерения с помощью курсора | ГС АКИП-3409 |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота сигнала, кГц | 1 | 1 | 1 |
| Амплитуда сигнала, В | 1 | 1.001 | 1 |
| Период, мс | 1 | 1 | 1 |

Таблица 3 Пилообразная

| Канал №1 | Автоматические измерения | Измерения с помощью курсора | ГС АКИП-3409 |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота сигнала, кГц | 0.999 | 1 | 1 |
| Амплитуда сигнала, В | 1.002 | 0.98 | 1 |
| Период, мс | 1.001 | 1 | 1 |

Относительное отклонение

Синусоида

- Частота:

εАвто=∣1.000-1.000∣1.000⋅100=0.00%;          εКурсор=∣0.998-1.000∣1.000⋅100=0.20%

- Амплитуда:

εАвто=∣0.992-1.000∣1.000⋅100=0.80%;          εКурсор=∣0.988-0.992∣0.992⋅100≈0.40%

- Период:

εАвто=∣1.000-1.000∣1.000⋅100=0.00%;          εКурсор=∣1.002-1.000∣1.000⋅100=0.20%

Меандр

- Частота:

εАвто=0.00%;          εКурсор=0.00%

- Амплитуда:

εАвто=∣1.000-1.000∣1.000⋅100=0.00%;          εКурсор=∣1.001-1.000∣1.000⋅100=0.10%

- Период:

εАвто=0.00%;          εКурсор=0.00%

Пилообразная

- Частота:

εАвто=∣0.999-1.000∣1.000⋅100=0.10%;          εКурсор=∣1.000-0.999∣0.999⋅100≈0.10%

- Амплитуда:

εАвто=∣1.002-1.000∣1.000⋅100=0.20%;          εКурсор=∣0.980-1.002∣1.002⋅100≈2.20%

- Период:

εАвто=∣1.001-1.000∣1.000⋅100=0.10%;          εКурсор=∣1.000-1.001∣1.001⋅100≈0.10%

Задание 2

Сигнал синусоидальной формы при увеличении частоты до максимальной остаётся близким к теоретическому, искажения проявляются слабо

Сигнал Меандра при максимально возможной частоте заметно отличается от теоретического, фронты становятся более пологими. При других значениях полностью идеального меандра получить нельзя.

Задание 3

Фигуры Лиссажу, полученные при подаче разных соотношений частот и различных сдвигов фаз:

- сдвиг фазы;

- соотношение частот.

Таблица 5 Фигуры Лиссажу

| 1 : 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 : 2 |  |  |  |  |  |
| 2 : 1 |  |  |  |  |  |
| 1 : 3 |  |  |  |  |  |
| 2 : 3 |  |  |  |  |  |

Задание 4

При подаче на каналы сигналов близких частот f1=1.00 кГц, f2=1.07 кГц наблюдается картина биений: амплитуда суммарного сигнала периодически возрастает и уменьшается.
Для случая 1.00 кГц и 1.07 кГц: Umax≈1.94–1.96 В, период биений T'≈15 мс (близко к T'≈1/∣f1-f2∣).

fб=∣1.07-1.00∣ кГц=0.07 кГц=70 Гц 
T'=170≈0.0143 с=14.3 мс

Таблица 6 Биения

| Измерение | Исходная амплитуда, В | Разность фаз, ° | Частота №1, кГц | Частота №2, кГц | Амплитуда в максимуме, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 1.0 | 0 | 1.00 | 1.08 | 1.960 |
| №2 | 2.0 | 40 | 2.00 | 2.16 | 3.980 |

Задание №5

При подаче на каналы сигналов одинаковой частоты f=1 кГц, но разных амплитуд и фаз, и включении режима сложения получаем сигнал с амплитудой, зависящей от Δφ: при меньшей разности фаз амплитуда суммы больше.

U=12+1.22+2⋅1⋅1.2cos⁡37∘=1+1.44+2.4⋅0.7986≈4.3566≈2.09 В

U=12+1.32+2⋅1⋅1.3cos⁡45∘=1+1.69+2.6⋅0.7071≈4.5284≈2.13 В

U=12+1.32+2⋅1⋅1.3cos⁡30∘=1+1.69+2.6⋅0.8660≈4.9416≈2.22 В

Таблица 7 Сложение колебаний

| Сигнал | Измерение 1 |  |  | Измерение 2 |  |  | Измерение 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал 1 | 1 кГц | 1 В | 0° | 1 кГц | 1 В | 0° | 1 кГц | 1 В | 0° |
| Канал 2 | 1 кГц | 1.2 В | 37° | 1 кГц | 1.3 В | 45° | 1 кГц | 1.3 В | 30° |
| Сложение (измерено) | 2.04 В |  |  | 2.10 В |  |  | 2.24 В |  |  |  |
| Сложение (расчёт по формуле) | 2.09 В |  |  | 2.13 В |  |  | 2.22 В |  |  |  |

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные принципы работы осциллографа и его использование для анализа электрических сигналов различной

формы.

Экспериментально получены осциллограммы сигналов различной формы (синусоидальный, меандр, пилообразный), выполнены измерения частоты/периода и амплитуды автоматическими средствами осциллографа и с помощью курсоров, при этом значения в целом согласуются, а отклонения составляют доли процента (наибольшие — для амплитуды пилообразного сигнала при ручном измерении).А также исследованы предельные режимы по частоте: синусоида при максимальных частотах сохраняет форму лучше, тогда как меандр заметно искажается из-за сглаживания фронтов и появления переходных «прыжков».

Полученные фигуры Лиссажу и подтверждена зависимость формы фигуры от разности фаз и отношения частот.

При сложении сигналов близких частот наблюдались биения; измеренный период биений соответствует разности частот, а амплитуда в максимуме близка к удвоенной. Для однонаправленных колебаний одинаковой частоты экспериментальные значения амплитуды суммы согласуются с расчётом по формуле в пределах погрешности измерений.